# Projet OpenVLA — Jour 03

# Objectif de la journée

Se familiariser avec l’API Zivid afin de pouvoir envoyer une commande d’acquisition d’image avec la caméra 3D Zivid 2+ MR130 (capture 2D/3D, nuage de points).

# Contexte

La Zivid 2+ MR130 est une caméra de vision 3D (portée moyenne) utilisée pour capturer la géométrie d’une scène. Le SDK Zivid (Python, C++, .NET) permet de connecter la caméra, configurer les paramètres d’exposition et lancer une acquisition depuis un script — étape nécessaire avant d’alimenter une pipeline OpenVLA (perception 2D ou 3D).

# Prérequis

Zivid SDK installé (version compatible avec la caméra MR130).

Caméra branchée (Ethernet) et visible dans Zivid Studio.

Package Python : pip install zivid (ou environnement fourni par Zivid).

Réglages de capture testés dans Zivid Studio (export possible en fichier Settings.yml).

# Étapes principales (API Python)

Créer l’application : zivid.Application().

Connecter la caméra : app.connect_camera() (MR130 si une seule caméra sur le réseau).

Définir les Settings (acquisitions 3D et 2D couleur) ou charger un fichier YAML exporté depuis Studio.

Lancer l’acquisition : camera.capture_2d_3d(settings) — commande centrale du jour 03.

Récupérer frame.point_cloud() et frame.image_rgba() pour la suite du démonstrateur.

# Exemple minimal — acquisition MR130

Script de référence (à exécuter sur le poste connecté à la MR130). Les temps d’exposition et presets spécifiques MR130 peuvent être ajustés dans Zivid Studio puis exportés en YAML.

import zivid

app = zivid.Application()
camera = app.connect_camera()

# Réglages d'acquisition (2D + 3D) — adapter selon MR130 / Zivid Studio
settings = zivid.Settings(
    acquisitions=[zivid.Settings.Acquisition()],
    color=zivid.Settings2D(acquisitions=[zivid.Settings2D.Acquisition()]),
)

# Commande d'acquisition
frame = camera.capture_2d_3d(settings)

# Accès aux données
point_cloud = frame.point_cloud()
rgba = frame.image_rgba()

print("Acquisition MR130 terminée.")

# MR130 — points spécifiques

Modèle MR130 : portée et champ de vue adaptés aux scènes de manipulation robotique.

Presets Zivid Studio (ex. Consumer Goods, 50/60 Hz) peuvent servir de point de départ.

Pour HDR / multi-acquisition : plusieurs zivid.Settings.Acquisition() dans la liste acquisitions.

Documentation : Capture Tutorial (support.zivid.com) et dépôt zivid-python-samples sur GitHub.

# Livrables jour 03

Connexion caméra validée (Studio ou script Python).

Une acquisition 2D/3D réussie (frame sauvegardée ou affichée).

Compréhension du lien : acquisition Zivid → image / nuage de points → future entrée OpenVLA.

Programmeur : Fabrice Kouonang
Projet : OpenVLA — Stage CCNB-INNOV
Date : 20 mai 2026
Jour : 03