Projet OpenVLA — Jour 06 — Démonstrateur UR16e + Zivid + OpenVLA

Par : Fabrice Kouonang

————————————————————————————

Superviseur direct : Guillaume Batungwanayo

Date : 23 mai 2026 | Jour : 06

# Objectif de la journée

Mettre en place le premier démonstrateur complet : boucle fermée Zivid → OpenVLA → UR16e. Le script demoTest.py orchestre capture, inférence et commande robot (RTDE) avec mode sécurisé.

# Contexte

Les jours précédents ont validé séparément la caméra Zivid, l'inférence OpenVLA et le robot UR. Ce jour 06 consolide les trois composants dans un seul script d'intégration temps réel, avec contrôle de la pince UR native et paramètres de sécurité (SCALE, SAFE_MODE).

# Architecture du démonstrateur

Zivid Two / MR130 — capture 2D/3D, export capture_latest.png, RGB 224×224 pour OpenVLA.

OpenVLA-7b — predict_action (7 DoF : dx, dy, dz, rx, ry, rz, gripper).

UR16e — RTDE (rtde_control + rtde_receive), moveL, pince via setToolDigitalOut.

Boucle itérative — jusqu'à MAX_STEPS captures / inférences / mouvements.

# Configuration essentielle

ROBOT_IP — adresse IP du UR16e sur le réseau.

MODEL_PATH — chemin local openvla-7b (Hugging Face).

SAVE_DIR — dossier de sortie images.

INSTRUCTION — consigne langage naturel (ex. pick up the object on the table).

SCALE = 0.05 — limite le déplacement à 5 cm max par step.

SAFE_MODE = True — affiche les poses sans envoyer moveL (tests sans risque).

SPEED / ACCEL — vitesse et accélération réduites pour sécurité.

# Étapes de la boucle principale

1. Initialisation — connexion Zivid, chargement OpenVLA (GPU), connexion UR16e RTDE.

2. Capture Zivid — capture_zivid() : frame 2D/3D, conversion RGBA → RGB 224×224.

3. Inférence OpenVLA — prompt + image → action[0..6].

4. Calcul nouvelle pose TCP — pose actuelle + delta × SCALE.

5. Exécution — moveL + control_gripper() si SAFE_MODE = False.

6. Arrêt — si pince stable après step > 2, fin probable de tâche.

# Fonctions clés

## capture_zivid(camera)

Acquisition 2D/3D, sauvegarde capture_latest.png, retour image PIL RGB 224×224.

## control_gripper(rtde_c, close)

Contrôle pince UR native : setToolDigitalOut(0, True/False), pause 0,5 s.

# Modes d'exécution

SAFE_MODE = True — simulation : affiche poses actuelle et cible, aucun mouvement robot.

SAFE_MODE = False — mode réel : envoie moveL et commande pince (vérifier espace de travail).

# Exécution

conda activate env_integration

cd scripts/integration/testUR_ZIVID

python demoTest.py

# Script de référence — demoTest.py

Contenu du fichier du dépôt :

# ─────────────────────────────────────────────────────────────
# DÉMONSTRATEUR OPENVLA — ZIVID + OpenVLA + UR16e
# Pince UR native | IP xxx.xxx.xxx.xxx | Modèle OpenVLA-7b
# ─────────────────────────────────────────────────────────────
from transformers import AutoModelForVision2Seq, AutoProcessor
from PIL import Image
import zivid
import numpy as np
import torch
import rtde_control
import rtde_receive
import os
import time

# ─────────────────────────────────────────
# ⚙️ CONFIG — À MODIFIER
# ─────────────────────────────────────────
ROBOT_IP   = "192.168.xxx.xxx"        # IP  UR16e
MODEL_PATH = r"C:\Users\Etudiant\models\openvla-7b"
SAVE_DIR = r"C:\Users\Etudiant\StageFab\OpenVLA\outputs"

INSTRUCTION = "pick up the object on the table"  # changer selon la scène

SCALE       = 0.05   # max 5cm par step (sécurité)
SPEED       = 0.05   # vitesse robot (m/s) — lent pour sécurité
ACCEL       = 0.1    # accélération (m/s²)
MAX_STEPS   = 10     # nombre max d'itérations
SAFE_MODE   = True   # ← True = affiche sans bouger | False = bouge vraiment

os.makedirs(SAVE_DIR, exist_ok=True)

# ─────────────────────────────────────────
# 📷 FONCTION — Capture ZIVID
# ─────────────────────────────────────────
def capture_zivid(camera) -> Image.Image:
    settings = zivid.Settings(
        acquisitions=[zivid.Settings.Acquisition()],
        color=zivid.Settings2D(acquisitions=[zivid.Settings2D.Acquisition()]),
    )
    frame      = camera.capture_2d_3d(settings)
    image_rgba = frame.frame_2d().image_rgba_srgb()

    # Sauvegarder image originale
    image_rgba.save(os.path.join(SAVE_DIR, "capture_latest.png"))

    # Convertir en PIL RGB 224x224 pour OpenVLA
    rgba_array = image_rgba.copy_data()
    pil_image  = Image.fromarray(rgba_array[:, :, :3]).resize((224, 224))
    return pil_image

# ─────────────────────────────────────────
# 🤏 FONCTION — Contrôle pince UR native
# ─────────────────────────────────────────
def control_gripper(rtde_c, close: bool):
    # Pince UR native via signal digital
    # close=True → fermer | close=False → ouvrir
    if close:
        rtde_c.setToolDigitalOut(0, True)   # signal DO0 → fermer
        print("  🤏 Pince : FERMER")
    else:
        rtde_c.setToolDigitalOut(0, False)  # signal DO0 → ouvrir
        print("  ✋ Pince : OUVRIR")
    time.sleep(0.5)  # attendre fin mouvement pince

# ─────────────────────────────────────────
# 🚀 INITIALISATION
# ─────────────────────────────────────────
print("=" * 55)
print("  DÉMONSTRATEUR OPENVLA — UR16e + ZIVID Two")
print("=" * 55)

if SAFE_MODE:
    print("⚠️  MODE SÉCURISÉ — robot ne bougera PAS")
else:
    print("🚨  MODE RÉEL — robot va bouger !")
print()

# 1. ZIVID
print("📷 Connexion ZIVID...")
app    = zivid.Application()
camera = app.connect_camera()
print(f"✅ Caméra : {camera.info.model_name}")

# 2. OpenVLA
print("\n🤖 Chargement OpenVLA (patience ~5s)...")
processor = AutoProcessor.from_pretrained(MODEL_PATH, trust_remote_code=True)
vla = AutoModelForVision2Seq.from_pretrained(
    MODEL_PATH,
    torch_dtype=torch.bfloat16,
    low_cpu_mem_usage=True,
    trust_remote_code=True
).to("cuda:0")
print(f"✅ OpenVLA prêt — VRAM : {torch.cuda.memory_allocated()/1e9:.1f} GB")

# 3. UR16e
print(f"\n🦾 Connexion UR16e ({ROBOT_IP})...")
rtde_c = rtde_control.RTDEControlInterface(ROBOT_IP)
rtde_r = rtde_receive.RTDEReceiveInterface(ROBOT_IP)
print("✅ Robot connecté")

# ─────────────────────────────────────────
# 🔄 BOUCLE PRINCIPALE
# ─────────────────────────────────────────
print("\n" + "=" * 55)
print(f"🎯 Instruction : '{INSTRUCTION}'")
print("=" * 55)

prompt = f"In: What action should the robot take to {INSTRUCTION}?\nOut:"

for step in range(MAX_STEPS):
    print(f"\n─── STEP {step + 1}/{MAX_STEPS} ───────────────────────────")

    # ÉTAPE 1 — Capture image
    print("📷 Capture ZIVID...")
    image = capture_zivid(camera)
    print("✅ Image capturée")

    # ÉTAPE 2 — Inférence OpenVLA
    print("🤖 Inférence OpenVLA...")
    inputs = processor(prompt, image).to("cuda:0", dtype=torch.bfloat16)
    action = vla.predict_action(**inputs, unnorm_key="bridge_orig", do_sample=False)

    dx, dy, dz = action[0], action[1], action[2]
    rx, ry, rz = action[3], action[4], action[5]
    gripper    = action[6]

    print(f"  → XYZ     : dx={dx:+.4f}  dy={dy:+.4f}  dz={dz:+.4f}")
    print(f"  → ROT     : rx={rx:+.4f}  ry={ry:+.4f}  rz={rz:+.4f}")
    print(f"  → Gripper : {gripper:.4f} ({'FERMER' if gripper < 0.5 else 'OUVRIR'})")

    # ÉTAPE 3 — Mouvement robot
    current_pose = rtde_r.getActualTCPPose()
    new_pose = [
        current_pose[0] + dx * SCALE,
        current_pose[1] + dy * SCALE,
        current_pose[2] + dz * SCALE,
        current_pose[3] + rx * SCALE,
        current_pose[4] + ry * SCALE,
        current_pose[5] + rz * SCALE,
    ]

    if SAFE_MODE:
        print(f"  [SAFE] Pose actuelle : {[f'{v:.4f}' for v in current_pose]}")
        print(f"  [SAFE] Nouvelle pose : {[f'{v:.4f}' for v in new_pose]}")
        print("  [SAFE] Mouvement NON envoyé")
    else:
        print("🦾 Envoi commande robot...")
        rtde_c.moveL(new_pose, speed=SPEED, acceleration=ACCEL)
        control_gripper(rtde_c, close=(gripper < 0.5))
        print("✅ Mouvement exécuté")

    # Condition d'arrêt — pince stable = tâche probablement terminée
    if step > 2 and abs(gripper - 0.5) > 0.4:
        print("\n🏁 Pince stable — tâche probablement terminée !")
        break

    time.sleep(0.2)  # pause entre steps

# ─────────────────────────────────────────
# 🏁 FIN
# ─────────────────────────────────────────
print("\n" + "=" * 55)
print("✅ Démo terminée !")
print(f"📁 Images dans : {SAVE_DIR}")
rtde_c.stopScript()

# Livrables jour 06

Script d'intégration complet Zivid + OpenVLA + UR16e.

Mode sécurisé validé avant tests réels.

Documentation : OpenVLA_day06_demo_ur_zivid.docx.