Projet OpenVLA — Jour 12 — Scripts calibration et debug pipeline

Par : Fabrice Kouonang

————————————————————————————

Superviseur direct : Guillaume Batungwanayo

Date : 2 juin 2026 | Jour : 12

# Objectif de la journée

Séparer les modes de calibration (eye-in-hand vs eye-to-hand), ajouter des scripts de diagnostic et permettre des essais pipeline avec ou sans fichier de calibration.

# Travaux réalisés

Remplacement de calibrer_robot.py par calibrer_eyes_in_hand.py : calibration automatique main-œil Zivid (mire damier, detect_feature_points, calibrate_eye_in_hand) → T_base_cam.npy.

calibrer_hand_to_eyes.py : calibration manuelle eye-to-hand (mesure X/Y/Z caméra vs base robot) lorsque la mire n’est pas utilisable.

test_mire.py : validation préalable de la visibilité de la mire Zivid (test 3D point cloud + 2D) avant lancement calibration.

main_real_no_calibration.py : exécution pipeline en repère caméra direct (runs *_real_no_calib) pour comparer avec main_real.py calibré.

debug.py : diagnostic RTDE (pose TCP, workspace, deltas OpenVLA, exécution moveL pas à pas).

config.py : CALIBRATION_FILE → T_base_cam.npy ; cam_to_robot() simplifié (P_base = T_base_cam @ P_cam) pour caméra fixe eye-to-hand.

Premières exécutions journalisées dans outputs/pipeline_runs/ (20260602_* : sim, real, real_no_calib).

# Scripts et commandes

python -m pipeline.calibrer_eyes_in_hand

python -m pipeline.calibrer_hand_to_eyes

python scripts/integration/test/test_mire.py

python -m pipeline.main_real_no_calibration

python -m pipeline.debug