Projet OpenVLA — Jour 13 — Tests calibration et mouvement robot (DINO + OpenVLA)

Par : Fabrice Kouonang

————————————————————————————

Superviseur direct : Guillaume Batungwanayo

Date : 3 juin 2026 | Jour : 13

# Objectif de la journée

Valider sur la cellule UR16e la chaîne complète : capture Zivid → Grounding DINO (open-vocabulary) → inférence OpenVLA → commandes RTDE moveL, avec calibration T_base_cam chargée.

# Tests calibration

Vérification détection mire (test_mire.py) puis génération / chargement T_base_cam.npy (CALIBRATION_FILE).

load_calibration() dans main_real.py : mode réel si fichier présent, sinon T_TCP_CAM_DEFAULT + safe_mode.

Conversion DINO (u,v) + nuage Zivid → point_cam_m → base robot via cam_to_robot() et matrice 4×4.

# Tests mouvement robot — Grounding DINO + OpenVLA

main_real.py : prompt utilisateur (ex. « bouteille »), DINO détecte bbox + conf ~0.42–0.46, pixel_uv ≈ (1795, 1673), point_cam_m ≈ (0.10, 0.11, 0.70) m.

Boucle MAX_STEPS=20 : réinférence DINO toutes les DINO_EVERY_N_STEPS=5 ; prompt dynamique basé sur vecteur remaining (TCP→objet).

predict_action OpenVLA (7D) × SCALE=2 → moveL UR16e ; arrêt si dist < 0.03 m et gripper < GRIPPER_THRESHOLD.

demoTest.py enrichi : capture Zivid, DINO « bottle », consigne « pick up the bottle », boucle OpenVLA + RTDE jusqu’à proximité (DISTANCE_THRESHOLD 5 cm).

Logs JSONL dino_pixels.jsonl dans outputs/pipeline_runs/20260603_* (plusieurs runs real).

# Observations

Détections DINO stables sur plusieurs itérations (bbox et profondeur Z ~0.69 m cohérentes).

Workspace UR16e actif (x/y/z min-max) ; vitesses réduites ROBOT_SPEED=0.05 m/s.

Prochaine étape : affiner T_base_cam, brancher pince Robotiq et mesurer convergence distance TCP–objet.