Projet OpenVLA — Rapport hebdomadaire — Semaine 2

Par : Fabrice Kouonang

————————————————————————————

Superviseur direct : Guillaume Batungwanayo

Période : mardi 19 au vendredi 22 mai 2026 | Jours 03–06

# 1. Objectif de la semaine

Maîtriser séparément chaque brique : robot UR (URScript), environnements Conda, API caméra Zivid.

Assembler un premier démonstrateur en boucle fermée Zivid → OpenVLA → UR.

# 2. Résumé de ce qui a été fait

Jour 03 (19 mai) : contrôle du robot UR — tracé de la lettre « A » en URScript (movej / movel), 5 poses clés, paramètres de sécurité (vitesse 0,1 m/s, lift 0,02 m).

Le tracé de la lettre « A » a également pu être réalisé directement sur le robot via la tablette PolyScope (saisie point par point des mouvements movej / movel), sans passer par un script complet.

Jour 04 (20 mai) : création de 3 environnements Conda isolés (env_zivid, env_ur, env_integration) ; prise en main de l’API Zivid MR130 — capture 2D/3D et export ColorImage.png, Frame.zdf, PointCloud.ply.

Jour 05 (21 mai) : installation et test d’OpenVLA sous Windows, chargement du modèle sur GPU, première pipeline Zivid → OpenVLA (conversion RGBA → RGB 224×224, predict_action 7D).

Jour 06 (revu le 27 mai) : premier démonstrateur complet en boucle fermée Zivid → OpenVLA → UR16e (demoTest.py), commandes RTDE moveL, pince native, SAFE_MODE, déplacement limité (SCALE = 0,05).

# 3. Problèmes rencontrés et solutions apportées

Problème : Installation et exécution d’OpenVLA impossibles sur Mac (pas de GPU NVIDIA ni de support CUDA). Solution : Déploiement sur un PC Windows 11 Pro respectant les critères minimaux (GPU NVIDIA ≥ 16 Go de VRAM, CUDA, Python 3.11, ~15 Go pour le modèle openvla-7b).

Problème : Plage de distance limitée de la caméra Zivid MR130 : hors de la distance de travail, la profondeur 3D est bruitée ou absente. Solution : Respecter la distance de travail de la MR130 et borner les profondeurs valides à la capture (ZIVID_Z_MIN / ZIVID_Z_MAX).

Problème : Risque de mouvements robot non maîtrisés lors des premiers tests. Solution : SAFE_MODE (affichage des poses sans exécution), SCALE limité à 5 cm/step et vitesses réduites.

Problème : Conflits de dépendances entre Zivid, UR et OpenVLA. Solution : Environnements Conda séparés (Python 3.11).

# 4. Objectifs de la semaine suivante

Ajouter une couche de perception : détection 2D (YOLO / Grounding DINO) et projection 3D.

Rendre la boucle adaptative (réinférence continue).

Préparer l’intégration sur robot réel (UR16e + pince).