Projet OpenVLA — Jour 08 — Boucle continue perception → action → réinférence

Par : Fabrice Kouonang

————————————————————————————

Superviseur direct : Guillaume Batungwanayo

Date : 26 mai 2026 | Jour : 08

# Objectif de la journée

Tester une boucle continue (closed-loop) afin de rendre OpenVLA plus adaptatif : perception → action → nouvelle perception → réinférence. L'idée est d'exécuter plusieurs petites actions successives, plutôt qu'une action unique, en se réajustant à chaque nouvelle observation de la scène.

# Contexte

Les jours précédents ont validé la chaîne Zivid → OpenVLA → UR16e. Le jour 07 a ajouté une détection amont (YOLO / Grounding DINO) et la projection 3D (X,Y,Z). Le jour 08 met l'accent sur la boucle continue pour améliorer la robustesse face aux imprévus (erreurs de trajectoire, obstacles, variations de scène).

# 1. Principe — boucle continue perception → action → réinférence

À chaque itération : capturer l'image Zivid (RGB 224×224 pour OpenVLA).

Inférer une action OpenVLA (delta 7D : translation, rotation, gripper).

Exécuter une petite étape (SCALE limité) puis recapturer et réinférer.

Condition d'arrêt : objet saisi (pince fermée / seuil) ou nombre d'étapes max.

# 2. Implémentation testée (scripts jour 08)

Deux scripts ont été ajoutés pour tester le comportement adaptatif, en deux phases :

Phase 1 : Grounding DINO localise l'objet demandé (texte libre) et récupère (X,Y,Z) via le nuage Zivid.

Phase 2 : OpenVLA boucle perception→action→réinférence jusqu'à prise de l'objet (ou arrêt sécurité).

## 2.1 Phase 1 — Grounding DINO + coordonnées 3D

Grounding DINO reçoit une requête textuelle (ex. « cell phone. ») et retourne une boîte 2D. Le centre pixel (u,v) est projeté dans le nuage de points Zivid afin d'obtenir (X,Y,Z) en mètres.

## 2.2 Phase 2 — OpenVLA adaptatif (réinférence continue)

Au lieu d'une action unique, OpenVLA prédit une petite correction itérative. Cette approche rend le système plus robuste : si la scène change ou si l'action n'est pas parfaite, la réinférence corrige au pas suivant.

# 3. Prompt OpenVLA — injection optionnelle des XYZ (efficacité)

Observation importante : même si le test Grounding DINO jour 07 utilisait un prompt sans XYZ (label seul), il est possible d'injecter les coordonnées (X,Y,Z) issues de Grounding DINO dans l'instruction envoyée à OpenVLA. Cela peut guider davantage l'action et améliorer l'efficacité, surtout quand l'objet est petit ou partiellement occulté.

Prompt minimal (label seul) :

pick up the {label}

Prompt enrichi (label + XYZ projetés) :

the {label} is located at position X=…m Y=…m Z=…m. What action should the robot take to pick it up?

# 4. Sécurité et paramètres

SCALE limité pour des mouvements incrémentaux (sécurité).

MAX_STEPS pour éviter les boucles infinies.

SAFE_MODE pour valider la logique sans mouvement réel du robot.

Seuil pince (gripper) pour décider l'arrêt (objet saisi).

# 5. Scripts de référence (jour 08)

scripts/integration/test/demo_adaptatif_openvla.py — DINO + UR16e + boucle OpenVLA (SAFE_MODE possible).

scripts/integration/test/demo_adaptatif_openvla_print_value.py — DINO + boucle OpenVLA (simulation, affichage valeurs).

# Livrables jour 08

OpenVLA_day08_boucle_continue.docx (ce document).

Rapport final : ajout d'une note sur la boucle continue et l'injection XYZ (Grounding DINO).

README — entrée Jour 08 mise à jour.