# Projet OpenVLA — Jour 02

Programmeur : Fabrice Kouonang
Projet : OpenVLA — Stage CCNB-INNOV
Jour : 02

# Objectif de la journée

Mise en place et validation d’un premier programme de contrôle sur le robot collaboratif UR : tracé géométrique de la lettre « A » dans l’espace de travail, à l’aide d’un script URScript (fonction trace_A avec répétition paramétrable).

Cette étape pose les bases de l’intégration robotique du stage : définition des poses, paramètres de mouvement (vitesse, accélération, lissage), séquence d’approche et retrait sécurisé de l’outil.

# Travail réalisé

Configuration TCP et charge utile (set_tcp, set_payload).

Définition des paramètres de mouvement : vitesse 0,1 m/s, accélération 0,5 m/s², rayon de lissage (blend) 0,005 m.

Calcul des cinq points clés du A (base, sommet, barre transversale) dans le repère outil.

Séquence movej / movel : approche, traits gauche et droit, levée d’outil, barre horizontale, retour en position d’approche.

Boucle while pour tracer plusieurs lettres A (décalage automatique sur l’axe Y).

Contrôle de sécurité : nombre de lettres limité entre 1 et 4 (popup + halt).

Exécution via trace_A(n) — ex. trace_A(3) pour trois lettres — et message de fin (textmsg).

# Fichier script externe

Le programme URScript est maintenu dans un fichier séparé du dépôt, pour pouvoir être chargé directement sur le robot ou dans l’émulateur UR sans repasser par le document Word :

scripts/ur/URscriptLetterA.script

# Programme URScript — URscriptLetterA.script

def trace_A(numberOfLetter):

  if (numberOfLetter < 1) or (numberOfLetter>4):
    popup("Le nombre de lettre A doit etre entre 1 et 4 pour des raisons de sécurité")
    halt# sortir du script
  end
  # Configuration
  set_tcp(p[0, 0, 0, 0, 0, 0])
  set_payload(1.0)

  # Paramètres de mouvement
  vitesse = 0.1        # m/s
  acceleration = 0.5   # m/s²
  blend = 0.005        # rayon de lissage (m)

  # Point de départ (base du A, côté gauche)
  base_x = 0.4
  base_y = -0.3
  base_z = 0.3

  # Dimensions du A
  hauteur = 0.15       # 15 cm de haut
  largeur = 0.10       # 10 cm de large

  # Orientation fixe (outil vers le bas)
  rx = 3.14159
  ry = 0
  rz = 0

#--- Boucle de repetition ----
initialValue=0

while initialValue < numberOfLetter:
  #decalage auto axe Y pour chaque nouvelle lettre
  decalage_y=initialValue * 0.15
  current_base_y=base_y +decalage_y
  # Position d'approche (au-dessus du point de départ)
  p_approche = p[base_x, current_base_y, base_z + 0.05, rx, ry, rz]

  # Points du A
  p1 = p[base_x, current_base_y, base_z, rx, ry, rz]                              # Bas gauche
  p2 = p[base_x + largeur/2, current_base_y, base_z + hauteur, rx, ry, rz]        # Sommet
  p3 = p[base_x + largeur, current_base_y, base_z, rx, ry, rz]                    # Bas droite
  p4 = p[base_x + largeur*0.75, current_base_y, base_z + hauteur*0.4, rx, ry, rz] # Barre droite
  p5 = p[base_x + largeur*0.25, current_base_y, base_z + hauteur*0.4, rx, ry, rz] # Barre gauche

  # Exécution du tracé
  # Approche
  movej(p_approche, a=1.0, v=0.5)

  # Trait gauche du A (bas gauche → sommet)
  movel(p1, a=acceleration, v=vitesse)
  movel(p2, a=acceleration, v=vitesse, r=blend)

  # Trait droit du A (sommet → bas droite)
  movel(p3, a=acceleration, v=vitesse)

  # Lever l'outil pour repositionner
  movel(pose_trans(p3, p[0, 0, 0.02, 0, 0, 0]), a=acceleration, v=vitesse)
  movel(pose_trans(p4, p[0, 0, 0.02, 0, 0, 0]), a=acceleration, v=vitesse)

  # Barre horizontale du A
  movel(p4, a=acceleration, v=vitesse)
  movel(p5, a=acceleration, v=vitesse)

  # Retour en position d'approche
  movel(pose_trans(p5, p[0, 0, 0.05, 0, 0, 0]), a=acceleration, v=vitesse)
  movej(p_approche, a=1.0, v=0.5)
  initialValue++
end
textmsg("Tracé terminé "+ to_str(numberOfLetter) + " lettres.")
end
# Lancer le programme
#trace_A(1)
trace_A(3)

# Points d’attention

Le blend (r=blend) lisse la transition au sommet du A entre les segments.

Le paramètre numberOfLetter doit rester entre 1 et 4 (contrainte de sécurité du script).

Espacement entre lettres : decalage_y = initialValue × 0,15 m sur l’axe Y.