Projet OpenVLA — Jour 03 — Robot UR (tracé lettre A)

Par : Fabrice Kouonang

————————————————————————————

Superviseur direct : Guillaume Batungwanayo

Date : 19 mai 2026 | Jour : 03

# Objectif de la journée

Premier contrôle du robot UR : tracer la lettre « A » dans l’espace de travail avec URScript (movej / movel).

# Étapes essentielles

1. Préparer le robot — définir TCP et charge (set_tcp, set_payload), vérifier l’espace de travail.

2. Placer les points du A — 5 poses clés : base gauche (p1), sommet (p2), base droite (p3), extrémités de la barre (p4, p5).

3. Approcher la surface — movej vers une pose de sécurité au-dessus du point de départ (pa, avec lift).

4. Tracer le A — enchaîner des movel entre p1 → p2 → p3 (jambes), lever l’outil, puis p4 → p5 (barre horizontale).

5. Revenir en sécurité — movej vers pa, puis optionnellement ReturnToCenter.script.

6. Répéter (optionnel) — trace_A(n) avec n de 1 à 4, décalage sur l’axe Y (sp = 0,15 m).

# Paramètres de référence

Vitesse : 0,1 m/s | Accélération : 0,5 m/s² | Lift outil : 0,02 m

Dimensions A : largeur w = 0,10 m, hauteur h = 0,15 m

Orientation outil : rx = 3,14159 rad (outil vers le bas)

# Fichiers script (dépôt)

scripts/ur/URscriptLetterA.script — fonction trace_A(n), 1 à 4 lettres

scripts/ur/traceAOnce.script — un seul A, sans boucle

scripts/ur/returnToCenter.script — retour au centre de la table

Sur PolyScope : Programmes → Nouveau programme → coller ou importer le fichier .script.

# Programme URScript — URscriptLetterA.script (copie de référence)

Contenu du fichier scripts/ur/URscriptLetterA.script :

def trace_A(n):
  if (n < 1) or (n > 4):
    popup("Entre 1 et 4.")
    halt
  end
  set_tcp(p[0, 0, 0, 0, 0, 0])
  set_payload(1.0)
  bx = 0.4
  by = -0.3
  bz = 0.3
  w = 0.10
  h = 0.15
  sp = 0.15
  v = 0.1
  acc = 0.5
  lift = 0.02
  rx = 3.14159
  i = 0
  while i < n:
    y = by + sp * i
    p1 = p[bx, y, bz, rx, 0, 0]
    p2 = p[bx + w / 2, y, bz + h, rx, 0, 0]
    p3 = p[bx + w, y, bz, rx, 0, 0]
    zb = bz + h * 0.45
    p4 = p[bx + w * 0.72, y, zb, rx, 0, 0]
    p5 = p[bx + w * 0.28, y, zb, rx, 0, 0]
    pa = p[bx, y, bz + lift, rx, 0, 0]
    movej(pa, a=1.0, v=0.5)
    movel(p1, a=acc, v=v)
    movel(p2, a=acc, v=v)
    movel(p3, a=acc, v=v)
    movel(pose_trans(p4, p[0, 0, lift, 0, 0, 0]), a=acc, v=v)
    movel(p4, a=acc, v=v)
    movel(p5, a=acc, v=v)
    movel(pose_trans(p5, p[0, 0, lift, 0, 0, 0]), a=acc, v=v)
    movej(pa, a=1.0, v=0.5)
    i = i + 1
    sync()
  end
end

trace_A(1)

# Exécution directe sur le robot (sans script complet)

Les mêmes étapes peuvent être réalisées manuellement sur PolyScope ou en ligne de commande URScript, en enregistrant ou saisissant des movej et movel point par point :

movej — déplacement articulaire (approche, retrait, changement de zone).

movel — déplacement linéaire (traits du A, contact surface).

Séquence minimale pour un seul A :

movej(pa) — aller au-dessus du départ

movel(p1) → movel(p2) → movel(p3) — tracer les deux jambes et le sommet

movel(pose_trans(p4, lift)) → movel(p4) → movel(p5) — barre horizontale avec levée d’outil

movej(pa) — retour en position de sécurité

Cette méthode permet de valider chaque pose avant d’automatiser la boucle trace_A(n).

# Points d’attention

Vérifier limites d’espace de travail et zones interdites avant exécution.

Ajuster bx, by, bz selon la table et la position du robot.

Tester d’abord à vitesse réduite sur URSim ou en mode manuel guidé.