Projet OpenVLA — Rapport final de stage — CCNB-INNOV

Par : Fabrice Kouonang

————————————————————————————

Superviseur direct : Guillaume Batungwanayo

Date : 05 juin 2026 | Rapport final

Dépôt GitHub :  https://github.com/LeFab70/Projet-OpenVLA.git

Semaine 1 — jeudi 14 au vendredi 15 mai 2026 | Jours 01–02

# Objectif de la semaine

Cadrer le stage CCNB-INNOV, le démonstrateur OpenVLA (UR + Zivid 2+ MR130) et installer l’environnement d’inférence openvla-7b.

Jour 01 — Début de stage CCNB-INNOV			Date : 14 mai 2026 (jeudi)

# 1. Objectif du jour

Cadrage du sujet, objectifs, rapport final (parties I à III).

# 2. Réalisations

Question directrice : ingrédients de la « sauce OpenVLA » (VLA vs robotique classique).

Rapport final : I — architecture (SigLIP/DINOv2 + MLP + Llama 2 7B), II — pipeline Zivid / OpenVLA / UR16e, III — comparaison programmation / perception / contrôle.

Schéma des flux : image 224×224 + prompt texte → vecteur d’action 7D (ΔXYZ, rotation, gripper).

# 3. Prochaine étape

Installation openvla-7b et tests GPU sous Windows.

Jour 02 — Prise en main OpenVLA			Date : 15 mai 2026 (vendredi)

# 1. Objectif du jour

Mettre en place env_openvla et valider le chargement du modèle sur GPU NVIDIA.

# 2. Réalisations

Conda Python 3.11 : env_openvla, transformers==4.40.1, PyTorch nightly cu128 (RTX 5090 / sm_120).

Téléchargement Hugging Face openvla/openvla-7b (~15 Go VRAM, inférence FP16/bfloat16).

test_openvla.py : vérification CUDA, VRAM et predict_action.

Boucle VLA documentée : encodeur visuel → fusion langage → tête d’action discrète continue.

# 3. Prochaine étape

Environnements Conda Zivid/UR et premiers URScript.

Semaine 2 — mardi 19 au vendredi 22 mai 2026 | Jours 03–06

# Objectif de la semaine

Maîtriser URScript, API Zivid MR130, pipeline Zivid→OpenVLA, puis boucle fermée Zivid→OpenVLA→UR16e (RTDE).

Jour 03 — Robot UR — tracé lettre A				Date : 19 mai 2026 (mardi)

# 1. Objectif du jour

Programmer le UR en URScript (movej / movel) avec paramètres de sécurité.

# 2. Réalisations

5 poses TCP pour la lettre « A » : approche movej (lift 0,02 m), traits movel, retrait.

Vitesse limitée ~0,1 m/s ; scripts URscriptLetterA.script, traceAOnce.script, returnToCenter.script.

Validation PolyScope : enseignement point à point des poses avant exécution script.

# 3. Prochaine étape

Capture 2D/3D Zivid et environnements Conda isolés.

Jour 04 — API Zivid + Conda				Date : 20 mai 2026 (mercredi)

# 1. Objectif du jour

Capturer RGB + nuage de points MR130 et isoler les dépendances Python.

# 2. Réalisations

Zivid SDK : connexion MR130, capture_2d_3d → ColorImage.png, Frame.zdf, PointCloud.ply (capture.py).

Environnements Conda 3.11 : env_zivid (zivid, numpy, opencv), env_ur (ur-rtde), env_integration.

Contrainte distance MR130 : profondeur valide dans la plage fabricant (éviter Z bruité hors workspace optique).

# 3. Prochaine étape

Inférence OpenVLA sur images Zivid 224×224.

Jour 05 — OpenVLA + intégration Zivid			Date : 21 mai 2026 (jeudi)

# 1. Objectif du jour

Chaîne capture Zivid → prétraitement → predict_action OpenVLA sur GPU.

# 2. Réalisations

Conversion RGBA→RGB, redimensionnement 224×224, prompt libre (ex. « pick up the phone »).

test_zivid_openvla.py : capture live + inférence ; sortie 7D (translation, rotation euler/quat, gripper).

Poste Windows 11 Pro dédié (CUDA) — OpenVLA non exécutable sur Mac sans GPU NVIDIA.

# 3. Prochaine étape

Boucle RTDE UR16e avec SAFE_MODE et SCALE.

Jour 06 — Rapport final + démonstrateur			Date : 22–23 mai 2026

# 1. Objectif du jour

Consolider rapport I–III puis demoTest.py : Zivid→OpenVLA→UR16e.

# 2. Réalisations

22 mai : édition rapport final (architecture, pipeline, comparaison traditionnelle).

23 mai : demoTest.py — ur_rtde moveL, getActualTCPPose(), setToolDigitalOut (pince), lecture action OpenVLA.

SAFE_MODE (affichage sans exécution), SCALE=0,05 m/step max, accélération/vitesse réduites.

Arborescence scripts/ : zivid/, ur/*.script, integration/testUR_ZIVID/, openVLA_ZIVID/.

# 3. Prochaine étape

Détection 2D (YOLO / Grounding DINO) + projection (u,v)→(X,Y,Z).

Semaine 3 — lundi 25 au vendredi 29 mai 2026 | Jours 07–11

# Objectif de la semaine

Perception 2D/3D, boucle adaptative OpenVLA, refactoring pipeline/, calibration eye-in-hand T_tcp_cam.npy.

Jour 07 — YOLO, Grounding DINO, flux 3D			Date : 25 mai 2026 (lundi)

# 1. Objectif du jour

Comparer YOLOv8n (COCO) et Grounding DINO (open-vocab) avec projection Zivid.

# 2. Réalisations

Pipeline : Zivid RGB + point cloud → bbox (u,v) → (X,Y,Z) caméra → prompt → predict_action → RTDE.

YOLOv8n (yolov8n.pt) : label COCO + XYZ injectés dans le prompt (« pick up the {label} at X=… »).

Grounding DINO (IDEA-Research/grounding-dino-base) : requête texte libre, XYZ pour contrôleur robot.

Scripts : zivid_yolo_openvla.py, test_zivid_groundingDino.py, returnAllPositions.py.

# 3. Prochaine étape

Boucle continue perception→action→réinférence.

Jour 08 — Boucle continue OpenVLA adaptatif		Date : 26 mai 2026 (mardi)

# 1. Objectif du jour

Itérer capture→inférence→mouvement avec réobservation à chaque cycle.

# 2. Réalisations

demo_adaptatif_openvla.py : DINO + boucle UR ; demo_adaptatif_openvla_print_value.py : logs sans robot.

Prompt enrichi optionnel : coordonnées (X,Y,Z) projetées depuis DINO + nuage Zivid (comme variante YOLO).

Paramètres SAFE_MODE, SCALE, seuil de convergence sur distance TCP–objet.

# 3. Prochaine étape

Métriques d_t, convergence, analyse des oscillations.

Jour 09 — Tests et interprétation		Date : 27 mai 2026 (mercredi)

# 1. Objectif du jour

Quantifier la boucle adaptative (simulation puis robot en SAFE_MODE).

# 2. Réalisations

Logs par itération : bbox DINO, (X,Y,Z), delta OpenVLA, pose TCP, distance euclidienne d_t, état pince.

Critères : convergence si d_t < seuil ; oscillation → calibration TCP ; divergence → SCALE ou détection instable.

Filtrage profondeur Z (moyenne locale sur nuage) pour réduire le bruit MR130.

# 3. Prochaine étape

Modulariser en pipeline/ (config, calibration, détecteurs, UR, VLA).

Jour 10 — Refactoring pipeline en classes /modules		Date : 28 mai 2026 (jeudi)

# 1. Objectif du jour

Modules indépendants + workspace + prompt relatif (deltas).

# 2. Réalisations

pipeline/ : config.py (SAFE_MODE, SCALE, Z_MIN/Z_MAX), zivid_capture, dino_detector (scale_u/v, clip indices), ur_controller, vla_controller, gripper. Classes modulaires

main_real.py / main_sim.py ; calibrer_robot.py pour T_tcp_cam.npy (hand-eye).

Réinférence DINO toutes les N itérations ; prompt basé sur vecteur TCP→objet plutôt qu’absolu.

# 3. Prochaine étape

Calibration mire Zivid et np.save(T_tcp_cam).

Jour 11 — Calibration main-œil + rapport hebdo	Date : 29 mai 2026 (vendredi)

# 1. Objectif du jour

Générer T_tcp_cam (4×4) et documenter conversion caméra→base robot.

# 2. Réalisations

calibrer_robot.py : poses variées (inclinaison RX/RY ±15–25°, Z 40–60 cm, rotation RZ), detect_feature_points, calibrate_eye_in_hand.

calibration.py : load_calibration(), cam_to_robot(), compute_distance_tcp_to_object().

Matrice homogène T_tcp_cam : point caméra → repère base UR16e pour moveL cohérents.

# 3. Prochaine étape

Essais réels main_real.py avec calibration chargée.

Semaine 4 — lundi 2 au vendredi 5 juin 2026 | Jours 12–14

# Objectif de la semaine

Finaliser la calibration (T_base_cam.npy), valider la chaîne réelle Zivid → Grounding DINO → OpenVLA → UR16e et documenter les résultats.

Jour 12 — Scripts calibration et premiers essais robot	Date : 2 juin 2026 (lundi)

# 1. Objectif du jour

Refondre les scripts de calibration, tester la mire Zivid et lancer les premières exécutions pipeline sur le robot (avec et sans calibration).

# 2. Réalisations

calibrer_eyes_in_hand.py (remplace calibrer_robot.py) + calibrer_hand_to_eyes.py (eye-to-hand manuel).

test_mire.py : validation mire Zivid 3D/2D avant calibration.

main_real_no_calibration.py, debug.py : diagnostic RTDE, workspace, deltas OpenVLA.

CALIBRATION_FILE → T_base_cam.npy ; cam_to_robot() : P_base = T_base_cam @ P_cam.

Runs : outputs/pipeline_runs/20260602_* (sim, real, real_no_calib).

# 3. Résultats et notation (tests robot réel)

Notation — Préparation cellule : 4/5 — scripts opérationnels, logs JSONL générés.

Notation — Essais sans calibration (real_no_calib) : 2/5 — repère caméra≠base UR, dérive importante.

Notation — Essais avec calibration partielle : 3/5 — T_base_cam à affiner.

# 4. Prochaine étape

Tests cellule complets DINO + OpenVLA + moveL calibré.

Jour 13 — Tests réels calibration + DINO + OpenVLA + UR16e	Date : 3 juin 2026 (mardi)

# 1. Objectif du jour

Exécuter main_real.py et demoTest.py : calibration chargée, Grounding DINO, inférence OpenVLA, commandes RTDE moveL.

# 2. Réalisations

main_real.py : T_base_cam ; prompt « bouteille » ; MAX_STEPS=20, DINO_EVERY_N_STEPS=5.

DINO : conf 0.42–0.46, pixel_uv ≈ (1795, 1673), point_cam_m ≈ (0.10, 0.11, 0.70) m.

OpenVLA : predict_action 7D × SCALE=2 → moveL ; prompt dynamique remaining.

demoTest.py : DINO « bottle » + « pick up the bottle ».

9+ runs : outputs/pipeline_runs/20260603_* (dino_pixels.jsonl).

# 3. Résultats et notation (tests robot réel)

Notation — Grounding DINO : 4/5 — bbox et Z cohérents.

Notation — OpenVLA + RTDE : 3/5 — mouvements réels, convergence partielle.

Notation — Calibration T_base_cam : 3/5 — utilisable, affinage requis.

Notation — Chaîne bout en bout : 4/5 — démonstrateur validé en cellule CCNB-INNOV.

# 4. Prochaine étape

Documentation, rapport final et affinage calibration / pince Robotiq.

Jour 14 — Documentation et consolidation des essais robot	Date : 4 juin 2026 (mercredi)

# 1. Objectif du jour

Consolider la documentation du stage (README, rapports jour 12–13, rapport final II.6/V.3–V.4, agenda) suite aux tests réels du 2–3 juin.

# 2. Réalisations

README : sections Jour 12 et Jour 13 (scripts calibration, tests DINO + OpenVLA + UR16e).

Rapports : OpenVLA_day12_calibration_scripts.docx, OpenVLA_day13_tests_calib_robot.docx.

Rapport final OpenVLA_day01_stage_CCNB.docx : sections V.3 (jour 12) et V.4 (jour 13).

Mise à jour agenda quotidien (jours 12–14, notations tests robot).

Push dépôt Git : scripts pipeline, outputs/pipeline_runs, agenda et rapports.

# 3. Résultats et notation (tests robot réel)

Notation — Documentation technique : 5/5 — journal de bord à jour (README + rapports + agenda).

Notation — Traçabilité essais robot : 4/5 — runs datés et métriques DINO archivés.

Synthèse : phase tests réels documentée ; suite : affiner T_base_cam et intégration pince.

# 4. Prochaine étape

Rapport hebdomadaire semaine 4, démonstration finale et évaluation stage.