Projet OpenVLA — Jour 11 — Rapport hebdomadaire (semaine 26–29 mai 2026)

Par : Fabrice Kouonang

————————————————————————————

Superviseur direct : Guillaume Batungwanayo

Date : 29 mai 2026 | Jour : 11

# 1. Résumé de la semaine (ce qui a été fait)

Jour 08 : boucle continue perception → action → réinférence (OpenVLA adaptatif).

Jour 09 : interprétation des logs (demo_adaptatif_openvla_print_value.py).

Jour 10 : refactoring en modules indépendants (dossier pipeline/).

Correction bug DINO : mapping pixels image → point cloud (résolutions 2D/3D Zivid différentes).

Création du script de calibration main-œil : pipeline/calibrer_robot.py → fichier T_tcp_cam.npy.

# 2. Problèmes rencontrés

Calibration main-œil absente : sans T_tcp_cam.npy, la caméra et le robot ne partagent pas le même repère.

IndexError dans dino_detector.py : coordonnées pixel (u,v) hors limites du nuage de points.

Mode réel bloqué tant que la matrice de calibration n’est pas générée et validée.

# 3. Solutions proposées / mises en œuvre

## 3.0 Architecture calibration — I, II, III

Deux modules distincts dans pipeline/ : un script autonome pour créer T_tcp_cam.npy, et un module chargé à chaque exécution du pipeline pour convertir les coordonnées pendant les déplacements OpenVLA.

### I. Fichier T_tcp_cam.npy (traducteur caméra → robot)

Matrice homogène 4×4 sauvegardée avec numpy (np.save) après calibration Zivid réussie. Sans ce fichier, DINO/OpenVLA voient l’objet dans le repère caméra ; le UR16e ne peut pas interpréter « à gauche de la caméra » sans conversion.

Chemin : CALIBRATION_FILE dans pipeline/config.py → T_tcp_cam.npy.

### II. pipeline/calibrer_robot.py — exécution seule (création du fichier)

Script indépendant de main_real.py / main_sim.py. À lancer une fois (ou après déplacement de la caméra) pour produire T_tcp_cam.npy.

Pour chaque pose : capture Zivid (camera.capture()), détection mire damier noir/blanc (zivid.calibration.detect_feature_points sur le point cloud).

Échantillons hand-eye : pose TCP UR + détection valide → calibrate_eye_in_hand() → np.save(T_tcp_cam).

Commande : python -m pipeline.calibrer_robot (environnements Zivid + RTDE).

### III. pipeline/calibration.py — à chaque run du pipeline OpenVLA

load_calibration() : charge T_tcp_cam.npy (ou matrice défaut si absent).

cam_to_robot() : reconvertit xyz caméra → base robot à chaque déplacement (utilisé par main_real.py).

compute_distance_tcp_to_object() : distance TCP–objet pour critère d’arrêt / prompt.

calibrer_robot.py trouve la mire et écrit le fichier ; calibration.py le relit en continu pendant la boucle OpenVLA.

## 3.1 Le fichier .npy — traducteur mathématique (T_tcp_cam)

Le fichier .npy contient la matrice de transformation homogène T_tcp_cam (4×4). Sans lui, la caméra et le bras « parlent deux langues différentes » :

La caméra dit : « Je vois la bouteille à 10 cm à ma gauche et 50 cm devant moi. »

Le robot dit : « Moi, je suis à 40 cm de ma base. Je ne sais pas où est ta gauche. »

La matrice T_tcp_cam permet de calculer la correspondance : « la gauche de la caméra correspond en fait à l’axe -Y de la base du robot ».

Fichier cible : CALIBRATION_FILE (config.py) → T_tcp_cam.npy

## 3.2 Script de calibration — pipeline/calibrer_robot.py

Capture de poses variées avec mire Zivid (hand-eye, eye-in-hand).

Calcul et sauvegarde de T_tcp_cam via zivid.calibration.calibrate_eye_in_hand().

Utilisation ensuite par pipeline/calibration.py et main_real.py.

## 3.3 Les 3 règles d’or pour les poses de calibration

Varier l’inclinaison : ne pas rester toujours à la verticale (RX=0, RY=3.14). Incliner le poignet de ±15° à ±25° (environ 0,3 à 0,4 rad).

Varier la hauteur (Z) : photos à environ 40 cm, 50 cm et 60 cm de la mire.

Rotation autour de l’axe Z (RZ) : faire tourner l’outil sur lui-même.

# 4. Objectifs semaine suivante

Exécuter la calibration sur le UR16e et valider T_tcp_cam.npy en conditions réelles.

Tester pipeline/main_real.py avec calibration réelle + workspace.

Poursuivre les rapports hebdomadaires dans le dossier rapports_hebdomadaires/ (détails à compléter).

Valider la prise d’objet en boucle fermée (DINO + OpenVLA + Robotiq).

# Livrables jour 11

OpenVLA_day11_rapport_hebdomadaire.docx (ce document).

rapports_hebdomadaires/ — dossier pour les prochains rapports.

pipeline/calibrer_robot.py — génération T_tcp_cam.npy.

README — section Jour 11 mise à jour.