Projet OpenVLA — Jour 10 — Refactoring pipeline (UR16e + Zivid + DINO + OpenVLA)

Par : Fabrice Kouonang

————————————————————————————

Superviseur direct : Guillaume Batungwanayo

Date : 28 mai 2026 | Jour : 10

# Objectif de la journée

Refactoriser les scripts de démonstration en classes / modules indépendants afin de sécuriser la boucle continue et préparer l’intégration robot réelle (UR16e + pince Robotiq).

# Problèmes identifiés (bug majeurs)

Calibration main-œil absente (caméra → robot) : conversion DINO (repère caméra) vers base UR non fiable.

Aucune limite de workspace : risque de mouvement hors cellule.

Dérive dans la boucle : DINO doit être réintégré périodiquement pour recaler la cible.

# Refactoring proposé : pipeline modulaire

Structure cible :

pipeline/
├── config.py
├── calibration.py
├── zivid_capture.py
├── dino_detector.py
├── ur_controller.py
├── gripper.py
├── vla_controller.py
├── main_real.py
└── main_sim.py

# Améliorations clés

Zivid : valider une distance min/max fiable (ZIVID_Z_MIN / ZIVID_Z_MAX).

DINO : sauvegarder (u,v) + bbox pour analyse et debug.

Calibration : imposer T_tcp_cam (eye-in-hand) en mode réel.

UR : workspace bounds obligatoires + arrêt sécurité.

Boucle : réinférer DINO toutes les N étapes (correction dérive).

Pince : abstraction Robotiq (driver à adapter).

Prompt OpenVLA dynamique : éviter coordonnées absolues, utiliser la distance restante TCP→objet (dx,dy,dz) pour mieux correspondre à un modèle entraîné sur des deltas.

# Livrables

Dossier `pipeline/` implémentant le découpage.

Mise à jour du rapport final (II.5) : note Jour 10 + points critiques.